## 🧩 Arquitectura del A9G

El A9G es un SoC (System on Chip) que integra:

- CPU RDA8955: núcleo ARM9 de bajo consumo (~312 MHz).

- Módem GSM/GPRS (2G): maneja la capa física y protocolos de comunicación celular.

- Receptor GPS/BDS: obtiene coordenadas NMEA desde satélites.

- Gestor de energía interno: regula entrada de batería y USB.

- Interfaces periféricas: UART, I²C, SPI, ADC, PWM, GPIO.

- Memoria interna: RAM + Flash para firmware y ejecución de scripts (Lua/AT commands).

## 📌 Ingeniería de pines y señales

El módulo expone pads inferiores que se conectan a tu PCB o dev board. Los más relevantes:

| Grupo | Pines | Función de ingeniería |
| --- | --- | --- |
| Alimentación | VCC (3.4–4.2V), GND | Entrada directa de batería Li-Po regulada |
| USB | D+, D-, VBUS | Programación y carga |
| SIM interface | SIM_VCC, SIM_RST, SIM_CLK, SIM_DATA | Control de tarjeta SIM, nivel lógico 1.8V/3V |
| UART | TXD, RXD | Comunicación serial con microcontrolador o PC |
| GPIO | GPIO0–GPIO28 | Entradas/salidas digitales, configurables |
| I²C | SDA, SCL | Sensores externos (ej. acelerómetro) |
| SPI | MOSI, MISO, SCK, CS | Periféricos de alta velocidad |
| ADC | ADC0–ADC3 | Lectura de voltajes analógicos (ej. batería, sensores) |
| Audio | MIC+, MIC-, SPK+, SPK- | Voz y salida de audio |
| Control | RESET, PWRKEY | Encendido/apagado y reinicio |

## ⚡ Ingeniería de energía

- Fuente primaria: batería Li-Po 3.7V.

- Gestión de carga: el dev board incluye cargador integrado (TP4056 o similar).

- Consumo energético:

  - Idle: ~20 mA

  - GPS activo: 30–40 mA

  - GSM transmisión: 200–300 mA (picos hasta 2A → se requiere batería con buena descarga).

- Diseño PCB: plano de tierra continuo, condensadores de desacoplo cerca de VCC, pistas cortas para RF.

## 📡 Ingeniería RF (Radiofrecuencia)

- Antena GSM/GPRS: FPC o PCB, conectada al conector IPX “ANT GPRS”.

- Antena GPS: patch cerámica o FPC, conectada al conector IPX “ANT GPS”.

- Separación física: GPS debe estar alejada de batería y líneas de alta corriente.

- Plano de tierra: debajo del módulo para mejorar sensibilidad.

- Impedancia: coaxiales de 50 Ω para antenas.

## 🧠 Flujo de datos

- GPS obtiene coordenadas → entrega NMEA por UART.

- CPU A9G procesa datos → empaqueta en JSON o string.

- GPRS transmite al servidor/app vía TCP/UDP/HTTP/MQTT.

- Backend Guardian Pet recibe datos → los muestra en la app.

## 🧱 Diseño PCB y carcasa

- PCB 4 capas:

  - Capa 1: señales

  - Capa 2: plano de tierra

  - Capa 3: alimentación

  - Capa 4: señales secundarias

- Carcasa: 45×45×15 mm, IP65, antenas pegadas en tapa interna.

- Batería: Li-Po plana, centrada sobre PCB.

- SIM: bandeja lateral.

- USB: alineado con recorte lateral.

## ⚠️ Consideraciones de ingeniería

- Corriente pico GSM: hasta 2A → batería debe soportar descargas rápidas.

- Temperatura: disipación mínima, pero evitar encierro metálico que bloquee RF.

- Firmware: usar AT commands o Lua scripts para configurar APN, frecuencia de envío, protocolos.

- Regulación: en Colombia, dispositivos GSM deben cumplir normas de la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones).

👉 En resumen: El A9G es un sistema completo de comunicación y posicionamiento, pero requiere ingeniería de energía (batería), RF (antenas), y PCB (planos de tierra, conectores) para funcionar de forma confiable en un collar compacto.

## Glosario de términos del A9G

- A9G: Módulo de Ai-Thinker que integra GSM/GPRS (2G) y GPS/BDS en un solo chip, usado para rastreo y comunicación IoT.

- SoC (System on Chip): Circuito integrado que combina CPU, memoria, periféricos y radios en un solo encapsulado.

- CPU RDA8955: Procesador ARM9 dentro del A9G, encargado de ejecutar firmware, AT commands y scripts.

- GSM/GPRS (2G): Tecnología celular de segunda generación. GSM maneja voz y SMS; GPRS permite transmisión de datos (TCP/UDP/HTTP/MQTT).

- GPS/BDS: Sistemas de posicionamiento satelital. GPS (americano) y BDS (chino) entregan coordenadas de ubicación.

- NMEA: Formato estándar de salida de datos GPS (ejemplo: latitud, longitud, velocidad).

- AT commands: Conjunto de comandos de texto para controlar el módem GSM/GPRS y el GPS (ejemplo: AT+CGATT para adjuntar a red).

- UART (TX/RX): Interfaz serial asíncrona usada para comunicación entre el A9G y un microcontrolador o PC.

- USB D+/D-: Líneas de datos del puerto USB, usadas para programación y carga.

- GPIO (General Purpose Input/Output): Pines configurables como entradas o salidas digitales para sensores, LEDs o botones.

- I²C (Inter-Integrated Circuit): Bus de comunicación serial de dos hilos (SDA, SCL) para conectar sensores externos.

- SPI (Serial Peripheral Interface): Bus de comunicación rápido (MISO, MOSI, SCK, CS) para periféricos como memorias o pantallas.

- ADC (Analog to Digital Converter): Conversores que permiten leer señales analógicas (ejemplo: voltaje de batería).

- PWM (Pulse Width Modulation): Señal modulada en ancho de pulso, usada para controlar motores o generar tonos.

- MIC+/MIC-: Entradas para micrófono, permiten llamadas de voz.

- SPK+/SPK-: Salidas para altavoz, permiten reproducir audio.

- RESET: Pin para reiniciar el módulo.

- PWRKEY: Pin para encender/apagar el módulo mediante señal externa o botón.

- SIM interface (SIM_VCC, SIM_RST, SIM_CLK, SIM_DATA): Conjunto de pines que gestionan la comunicación con la tarjeta SIM.

- IPX/U.FL: Conectores coaxiales miniatura usados para conectar antenas externas (GPS y GSM).

- Li-Po (Lithium Polymer): Tipo de batería recargable ligera y plana, ideal para dispositivos portátiles.

- Plano de tierra (Ground Plane): Área metálica en la PCB que sirve como referencia eléctrica y mejora la recepción RF.

- RF (Radiofrecuencia): Señales electromagnéticas usadas para comunicación inalámbrica (GSM y GPS).

- APN (Access Point Name): Configuración de red celular que permite al dispositivo conectarse a internet vía GPRS.