## Mapa visual del pinout del A9G (explicado en español)

### 🔋 Alimentación

- VCC / VIN → Entrada de voltaje (3.4–4.2V, batería Li-Po o regulador).

- GND → Tierra común.

### 📡 Conectividad

- ANT GPS (conector IPX/U.FL) → Antena GPS externa.

- ANT GSM (conector IPX/U.FL) → Antena GSM/GPRS externa.

### 📶 SIM

- SIM_VCC → Alimentación de la tarjeta SIM.

- SIM_RST → Reset de la SIM.

- SIM_CLK → Reloj de la SIM.

- SIM_DATA → Datos de la SIM.

### 🔌 USB

- USB VBUS → Alimentación desde USB.

- USB D+ / D- → Líneas de datos USB.

- USB GND → Tierra USB.

### 🧠 Comunicación serial

- UART TXD → Transmisión de datos.

- UART RXD → Recepción de datos.

- UART RTS/CTS → Control de flujo (opcional).

### ⚙️ Control

- RESET → Reinicio del módulo.

- PWRKEY → Encendido/apagado controlado.

### 🎛️ Interfaces de expansión

- GPIO0–GPIO28 → Entradas/salidas digitales configurables.

- I²C SDA / SCL → Bus de sensores externos.

- SPI MOSI / MISO / SCK / CS → Comunicación rápida con periféricos.

- ADC0–ADC3 → Lectura de señales analógicas (ej. voltaje batería).

- PWM → Señales moduladas para control de motores o tonos.

### 🎤 Audio

- MIC+ / MIC- → Entrada de micrófono.

- SPK+ / SPK- → Salida de altavoz.

## 🧩 Esquema conceptual (texto)

Código

[ANT GPS]   [ANT GSM]

|           |

IPX         IPX

|           |

-------------------------

|       A9G SoC         |

|                       |

| VCC   GND             |

| TXD   RXD   RESET      |

| SDA   SCL   ADC0-3     |

| MOSI  MISO  SCK  CS    |

| SIM_VCC SIM_RST        |

| SIM_CLK SIM_DATA       |

| MIC+/MIC- SPK+/SPK-    |

-------------------------

| USB D+ / D- / VBUS |

| Batería Li-Po (+/-)|

👉 En resumen:

- La batería se conecta a VCC y GND.

- Las antenas van a los conectores IPX.

- La SIM usa sus pines dedicados.

- UART/USB sirven para programación y comunicación.

- GPIO/I²C/SPI/ADC te permiten expandir con sensores o periféricos.