## 🛠️ Manual técnico de ensamblaje: Rastreador GPS con A9G

### 1. 🔧 Componentes necesarios

| Componente | Especificación recomendada |
| --- | --- |
| Módulo A9G | Placa de desarrollo con puerto USB y conectores IPX |
| Antena GPS | Cerámica o FPC, con conector IPX/U.FL |
| Antena GSM | FPC flexible, con conector IPX/U.FL |
| Batería Li-Po | 3.7V, 600–1000 mAh, con protección |
| Cable micro-USB | Para programación y carga |
| Carcasa | Plástica o impresa en 3D, 45×45×15 mm aprox. |
| SIM card | Nano-SIM con datos móviles activos |

### 2. ⚙️ Conexiones internas

#### 🔋 Batería

- Rojo (+): conectar a pin VCC o VIN de la placa

- Negro (–): conectar a pin GND

- Si la placa tiene conector JST-PH, usarlo directamente

#### 📡 Antenas

- GPS: conectar al conector IPX marcado como “ANT GPS”

- GSM: conectar al conector IPX marcado como “ANT GPRS”

- Fijar antenas con cinta 3M en la cara interna de la carcasa

#### 📶 SIM card

- Insertar en la ranura nano-SIM

- Verificar que tenga datos activos y cobertura en la zona

#### 🔌 USB

- Conectar cable micro-USB al puerto de la placa

- Usar para cargar batería y programar el módulo

### 3. 🧠 Programación inicial

- Instalar drivers USB para el A9G

- Usar entorno compatible (Arduino IDE, Lua, AT commands)

- Configurar:

  - APN del operador móvil

  - Frecuencia de envío de ubicación

  - Protocolo (HTTP POST, MQTT, SMS)

### 4. 🧱 Ensamblaje físico

#### 📐 Distribución interna

| Componente | Ubicación recomendada |
| --- | --- |
| Antena GPS | Parte superior, lejos de batería |
| Antena GSM | Pegada a la tapa interna |
| Batería | Centrada sobre la PCB |
| PCB A9G | Fijada a la base con tornillos o clips |
| USB | Alineado con recorte lateral de la carcasa |

#### 🧼 Sellado

- Usar junta de goma o silicona para protección IP65

- Verificar que no haya interferencia entre antenas y batería

### 5. 🔎 Verificación funcional

- Encender el módulo

- Verificar:

  - Señal GPS (fix con precisión < 10 m)

  - Señal GSM (registro en red)

  - Envío de datos al backend

- Medir consumo en reposo y transmisión

### 6. 🧪 Pruebas de campo

- Colocar en el collar del perro

- Simular trayectos y verificar trazado en la app

- Ajustar frecuencia de reporte según autonomía deseada